## Уровень использования водных и энергетических ресурсов в бассейне Аральского моря

Использование водных ресурсов в Центральной Азии, главным образом для питьевых нужд и орошения, началось более 6000 лет тому назад. Особенно интенсивно водные ресурсы стали использоваться после 1960 года, что обусловлено быстрым ростом населения, интенсивным развитием промышленности и, главным образом, ирригации. В целом по региону орошаемое земледелие потребляет более 90% от суммарного водозабора. В таблице 3.1 приведены данные о динамике (начиная с 1960 года) использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

В приложения 1-5 представлены более детальная информация об использовании воды в отраслях экономики по каждому государству. Как видно из представленных данных, суммарный водозабор в 1960 году в бассейне Аральского моря составлял 60610 млн. м3, а к 1990 году он увеличился до 116271 млн. м3, или в 1.8 раза. За этот же период население на указанной территории возросло в 2.7 раза, площади орошения увеличились в 1.7 раза, продукция сельского хозяйства – в 3 раза, валовой национальный продукт – почти в 6 раз.

Динамика использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря                                                                                                           (млн. м3)

| Государство | 1960 |  | 1970 |  | 1980 |  | 1990 |  | 1995 |  | 1999 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Орошение | Всего | Орошение | Всего | Орошение | Всего | Орошение | Всего | Орошение | Всего | Орошение |
| Казахстан | 9750 | 9495 | 12850 | 12275 | 14200 | 12830 | 11320 | 10136 | 11300 | 10100 | 5247 | 4701 |
| Кыргызстан | 2210 | 2117 | 2980 | 2850 | 4080 | 3895 | 5155 | 4910 | 4966 | 4730 | 3291 | 3100 |
| Таджикистан | 9800 | 8690 | 10440 | 11170 | 10750 | 11820 | 9259 | 10239 | 12089 | 10400 | 11425 | 9050 |
| Туркменистан | 8070 | 7950 | 17270 | 17092 | 23000 | 22735 | 23338 | 22963 | 23230 | 22470 | 18075 | 16788 |
| Узбекистан | 30780 | 27900 | 48060 | 43450 | 64910 | 55510 | 63611 | 58156 | 54220 | 49020 | 62833 | 56660 |
| Всего бассейн Аральского моря | 60610 | 56152 | 94560 | 86837 | 120690 | 106790 | 116271 | 106404 | 105805 | 96720 | 100871 | 90299 |
| в т.ч. Амударья | 30970 | 28550 | 53220 | 49282 | 66950 | 60345 | 69247 | 65151 | 64392 | 60700 | 65183 | 58668 |
| Сырдарья | 29640 | 27602 | 41340 | 37555 | 53740 | 46445 | 47024 | 41253 | 41413 | 36020 | 35688 | 31631 |

начало сокращаться, что было обусловлено общей экономической деградацией. После 1994 года, в результате согласованной политики водосбережения, принятой Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссией (МКВК) государств Центральной Азии, снижение величины общего водозабора  стало целевой тенденцией. В 1999 году общий водозабор был на 15.4 км3 меньше, чем в 1990 году и составил 100871 млн. м3.

Основные показатели развития водно-земельных ресурсов

в бассейне Аральского моряПосле распада Советского Союза в 1991 году суммарное использование воды в регионе

| Показатель | Ед. изм. | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Млн. чел. | 14.1 | 20.0 | 26.8 | 33.6 | 39.9 |
| Площадь орошаемых земель | Тыс. га | 4510 | 5150 | 6920 | 7600 | 7890 |
| Суммарный водозабор | Км3 в год | 60.61 | 94.56 | 120.69 | 116.27 | 100.87 |
| В том числе на орошение | Км3 в год | 56.15 | 86.84 | 106.79 | 106.4 | 90.3 |
| Удельный водозабор на 1 гектар орошения | м3 на га | 12450 | 16860 | 15430 | 14000 | 11445 |
| Удельный водозабор на душу населения | м3 на чел. в год | 4270 | 4730 | 4500 | 3460 | 2530 |
| ВВП | Млрд. долл. США | 16.1 | 32.4 | 48.1 | 74.0 | 54.0 |

В то же время бесспорно, что на уменьшение водозаборов в бассейне в значительной мере сказалось снижение объемов валовой продукции в большинстве стран региона, равно как и увеличение посевов зерновых культур наряду с уменьшением посевов риса и хлопка.

Особенности использования водных ресурсов в бассейне Сырдарьи

Режим работы каскада водохранилищ на реках Сырдарьинского бассейна на основе объемной оценке ежегодных требований на воду четырех государств показывает, что ранее они решались при попусках из Токтогульского водохранилища, соответствовавших разработанному в прошлое время графику орошения (рис.3.1) при обеспечении бывшим правительством компенсационных поставок топлива и электричества Кыргызской Республике.

Но получение независимости государствами и слабая топливная база ее сформировали новые резко различающиеся интересы государств относительно графика попусков воды из Токтогульского водохранилища: Казахстан и Узбекистан заинтересованы в ирригационном режиме работы водохранилища,  Кыргызская Республика и частично Таджикистан - в энергетическом режиме работы, более того – с использованием ГЭС без экспорта электричества.  Если до 1990 года Токтогул ежегодно накапливал воду в октябре-апреле, а попуски осуществлялись летом (май-сентябрь), то после обретения независимости, особенно, начиная с 1993 года, режим работы водохранилища перешел на накопление воды летом и попуски в зимний период в интересах производства гидроэлектроэнергии для  Кыргызской Республики.

Производство электроэнергии и попуски воды в Токтогульском гидроузле

|  | Ежегодно | 1985…1991 |  | 1992 … 1999 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зима | лето | зима | лето |
| Требования на электроэнергию в Кыргызской Республике, млрд. кВт.ч | 9,6 | 5,4 | 4,2 | 7.13 | 3.63 |
| Производство электроэнергии, включая тепловые станции, млрд. кВт.ч | 14.1 4,1 | 6.3 2.4 | 7.8 1.7 | 7.25 1.11 | 5.24 0.43 |
| ГЭС | 10.0 | 3.9 | 6.1 | 6.14 | 4.81 |
| Экспорт электроэнергии, млрд. кВт.ч | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 0.39 | 1.6 |
| Импорт электроэнергии, млрд. кВт.ч | - | - | - | 0.26 | - |
| Приток в водохранилище, км3 | 12.06 | 2.77 | 9.29 | 2.98 | 10.18 |
| Попуски из водохранилища, км3 | 11.46 | 3.53 | 7.93 | 7.59 | 5.73 |
| Водный баланс км3 | +0.6 | -0.76 | 1.36 | -4.61 | 4.45 |

Для Кайраккумского водохранилища Таджикистан также стал запрашивать свой собственный график для увеличения попусков воды в зимний период.

### Гидрограф попусков и притока воды в Токтогульском водохранилище

(в 1985 – 1997 годах)

| Компоненты | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Приток (1985–1997) | 152.46 | 154 | 163.76 | 287.69 | 597.38 | 969.08 | 871.08 | 543.69 | 320 | 233.92 | 202.92 | 174.62 |
| Попуск(1985-1991) | 238.02 | 244.73 | 209.82 | 240.48 | 360.66 | 577.36 | 863.93 | 697.79 | 261.55 | 196.48 | 213.13 | 242.01 |
| Попуск(1992-1997) | 536.56 | 538.24 | 493.36 | 355.09 | 274.54 | 435.27 | 539.62 | 442.42 | 250.37 | 285.07 | 402.91 | 543.66 |

| Компоненты | # Период |  | # Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # зимний | # летний |  |
| Приток (1985–1997) | 1081.69 | 3588.92 | 4670.62 |
| Попуск (1985–1991) | 1344.20 | 3001.77 | 4345.97 |
| Попуск (1992–1997) | 2799.81 | 2297.30 | 5097.12 |

Указанный анализ и графики показывают, что снижение поставок топливных ресурсов Кыргызстану в период независимости, вызванное падением производства электроэнергии на тепловых станциях на 2,6 млрд. кВт.ч в год, привел к соответствующим изменениям соотношения между зимними и летними попусками через ГЭС и соответствующим увеличением производства гидроэлектроэнергии зимой на 2,2 млрд. кВт.ч.

С 1994 года проблема водного режима на Сырдарье стала главным вопросом переговоров и решений МКВК. Хотя степень регулирования реки Сырдарья близка к 94%, удовлетворение интересов 4 государств без нахождения компромисса и компенсации невозможно. Идя навстречу требованиям Кыргызстана в увеличение подачи топлива и в интересах удовлетворения потребностей Казахстана и Узбекистана в воде летом, было решено определить обязательства этих трех стран в топливно-энергетическом обмене.  Рабочие группы экспертов водного хозяйства и энергетики из Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана в результате многоэтапных заседаний подготовили смешанный режим орошение-электроэнергия, основанный на принципах взаимной компенсации между государствами для работы водохозяйственного комплекса Сырдарьи:

- электричество, которое производится Кыргызской Республикой на Нарынском каскаде в летнее время свыше своих собственных (национальных) требований, покупается Казахстаном и Узбекистаном в равных объемах;

- компенсация за этот объем осуществляется посредством поставки Кыргызской Республике эквивалентного объема электричества и топлива (уголь, газ и т.д.) для использования Кыргызской Республикой в зимнее время.

Протоколы и соглашения на подобной основе подписывались каждый год, начиная с 1995 года, а окончательное  Основное Соглашение между правительствами Казахстана, Узбекистана и  Кыргызской Республики было подписано 17 марта 1998 года. Таджикистан присоединился к данному Соглашению 17 июня 1998 года.

При таком подходе интересы реки как природного объекта грубо игнорируются, т.к. попуски по реке становятся ниже минимальной величины расходов, когда-либо за всю почти столетнюю историю наблюдавшихся по реке, а с другой стороны - интересы нижележащих стран в водообеспечении орошения удовлетворяются лишь в том случае, если три страны (кроме Кыргызской Республики) будут строго выполнять условия подписываемых соглашений по поставкам топлива, электроэнергии и отбору электричества. Малейшие срывы приводят к падению устойчивости в водоснабжении и возможности выращивания культур. В ходе выполнения этого соглашения было выявлено, что на совмещение ирригационных и энергетических интересов между четырьмя государствами влияет много факторов, которые создают летом сложности не только с общим водоснабжением и осуществлением лимита вододеления, но особенно с вододелением между различными водохозяйственными суб-районами.

- лимит годового распределения воды постоянно не выполнялся Казахстаном и превышался остальными (таблица 3.6);

- в определенные месяцы все республики сталкивались с проблемой сокращения лимита (таблица 3.7).

Заключение после сравнения этих двух таблиц следующее: фактическая водоподача имела отклонения в годовых цифрах от +4% до -5.5% (таблица 3.6). Она колеблется в пределах допустимой точности распределения воды БВО; фактическая водоподача для различных государств колебалась в месячных цифрах в пределах ±60%. Для некоторых территорий даже больше! Самое опасное колебание в течение лета (июнь-август), которое является наиболее эффективным периодом роста культур и сбора урожая более, чем 30%! Такая степень неравномерного распределения воды приносит большие беды водопользователям.

Такая ситуация тесно связана с выполнением выше упомянутого соглашения и протокола по энергоснабжению и обеспечению топливом. Выполнение межгосударственных соглашений и протоколов по использованию водных, энергетических и топливных ресурсов за 1995-1998.

Выполнение межгосударственных соглашений и протоколов по использованию водных  и топливно-энергетических ресурсов за 1995-1998 гг.

| Показатели |  | 1995 |  | 1996 |  | 1997 |  |  | 1998 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем попусков воды из Токтогульского Водохранилища в период вегетации, км3 |  | Узбеки-стан | Казах-стан | Узбеки-стан | Казах-стан | Узбеки-стан | Казах-стан |  | Узбеки-стан | Казах-стан |
|  | Соглашение | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |
|  | фактически | 6.3 |  | 6.2 |  | 6.1 |  |  | 3.7 |  |
| Экспорт электроэнергии В период вегетации, млн. кВт | Соглашение | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | фактически | 928 | 782 | 1077 | 995 | 1593 |  | 359 | 479 | 325 |
| Объем подачи газа, млн.м3 | Соглашение | 200 | - | 500 | - | 630 |  | - | 772 | - |
|  | фактически | 294 | - | 476 | - | 632 |  | - | 747,9 | - |
| Уголь, тыс.тонн | Соглашение | - | 985 | - | 600 | - |  | - | - | 566,7 |
|  | фактически | - | 470 | - | 356 | - |  | - | - | 150 |
| Электроэнергия, Млн. кВт | Соглашение |  |  | 635 | - | 400 |  | - | 200 | 250 |
|  | фактически | - | 415 | 665 | 40 | 299 |  | - | 75 | 150 |

За период 1995-1998 гг. Кыргызская и Узбекская стороны выполнили свои обязательства (за исключением 1998 г.). За этот период поставка природного газа из Узбекистана на гидроэлектростанции Бишкека и Оша составила 2149.9 млн. м3 и электроэнергии - 1454 млн. кВт. Однако, поставки угля Казахстаном не выполнялись регулярно. В 1995 г. было поставлено только 45% от необходимого объема, в 1996 г. - 59%; в 1997 г. подача электричества в Казахстан планировалась на 1.1 млрд. кВт, однако контракты были заключены только на 410 млн. кВт или 37% из-за отказа Казахской стороны. С 1997 г. поставки угля выполняются только по контракту с коммерческими структурами и в 1998 г. они составили всего лишь 150 тыс. т (26.5%). Недопоставка угля вызвала недостаточную нагрузку и нехватку производства электроэнергии Бишкекской гидроэлектростанцией. Ее производство в рассматриваемый период было 1.1-1.6 млрд. кВт при мощности 2.6 млрд. кВт.

Особенности использования водных ресурсов в бассейне Амударьи

В советское время распределение водных ресурсов Амударьи среди четырех республик Центральной Азии проходило на основе генеральной схемы развития водных ресурсов в бассейне Амударьи. Деление было утверждено решением Научного и Технического Совета Министерства Водного Хозяйства бывшего СССР за  №566 от 12 марта 1997 г. Доля поверхностных вод, выделенных каждому государству согласно этому решению, была следующая:

В процентах от фактического стока в бассейне р.Амударьи

- Кыргызская Республика -                 0.29

- Таджикистан -                                   15.17

- Туркменистан -                                 42.27

- Узбекистан -                                      42.27

Из вышеуказанных цифр ясно, что Туркменистан и Узбекистан имеют равные (50/50) доли водного стока ниже по течению от створа Керки. Это положение было утверждено особым двусторонним соглашением между этими странами. Вышеупомянутое квотирование останется в силе до тех пор, пока не будет разработана и применена новая стратегия регионального управления водными ресурсами. Таблица 3.10 представляет фактическую ситуацию в области вододеления среди государств за последние шесть лет, из которой ясно, что нет таких больших отклонений от согласованных лимитов, как это наблюдается в бассейне р.Сырдарьи за исключением 2000г. Некоторый избыточный водоотбор в Туркменистан и Узбекистан в определенные периоды всегда обсуждался и согласовывался на заседаниях МКВК.

Однако даже в одной стране – Узбекистане и Туркменистане в многоводные годы резко усложняется вододеление между верхним и нижним течением, что обусловлено большой длиной добегания и одновременно большой неопределенностью в режиме наполнения и опорожнения самих русел рек. Это подчеркивает сложность прогнозирования стока и его управления.

Фактическое распределение водных ресурсов бассейна реки Сырдарьи (1992-1999)

| Республика | 1992-1993 |  | 1993-1994 |  | 1994-1995 |  | 1995-1996 |  | 1996-1997 |  | 1997-1998 |  | 1998-1999 |  | В среднем |  | Лимит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | km.3 | % | km.3 | % | km.3 | % | km.3 | % | km.3 | % | km.3 | % | km.3 | % | km.3 | % |  |
| Узбекистан | 11 | 50,7 | 10,36 | 49,1 | 9,82 | 48,1 | 11,54 | 51,9 | 11,95 | 54,1 | 11,98 | 53,99 | 12,46 | 54,5 | 11,3 | 51,76 | 50,5 |
| Казахстан | 8,46 | 39 | 8,42 | 39,9 | 8,42 | 41,2 | 8,48 | 38,1 | 8,1 | 36,7 | 8,2 | 36,95 | 8,32 | 36,4 | 8,34 | 38,32 | 42 |
| Таджикистан | 2,05 | 9,45 | 2,15 | 10,2 | 1,99 | 9,75 | 2,04 | 9,17 | 1,87 | 8,47 | 1,83 | 8,25 | 1,88 | 8,22 | 1,97 | 9,07 | 7 |
| Киргизстан | 0,18 | 0,83 | 0,19 | 0,9 | 0,19 | 0,93 | 0,18 | 0,81 | 0,17 | 0,77 | 0,18 | 0,81 | 0,21 | 0,92 | 0,19 | 0,85 | 0,5 |
| ВСЕГО | 21,69 | 100 | 21,12 | 100 | 20,42 | 100 | 22,24 | 100 | 22,09 | 100 | 22,19 | 100 | 22,87 | 100 | 21,8 | 100 | 100 |
| Арал | 7,1 |  | 9,25 |  | 6,5 |  | 3,9 |  | 4,9 |  | 5,88 |  | 7,13 |  | 6,38 |  |  |
| ВСЕГО | 28,79 |  | 30,37 |  | 26,92 |  | 26,14 |  | 26,99 |  | 28,07 |  | 30 |  | 28,18 |  |  |
| Кроме того в Арнасай | 1,30 |  | 9,32 |  | 4,92 |  | 1,00 |  | 1,29 |  | 2,19 |  | 4,12 |  | 3,45 |  |  |

### Лимиты водозаборов и их фактические показатели на вегетационный период 1999 водохозяйственного года

(млн. м3)

| ВОДОЗАБОРЫ | До изменения лимитов водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  | После изменения лимитов водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апрель |  |  | Maй |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  |
|  | лимит | факт | % | лимит | факт | % | лимит | факт | % | лимит | факт | % | лимит | Факт | % | лимит | факт | % |
| Всего водозабор в зоне БBO “Сырдарья”, включая | 1083 | 1264,4 | 117 | 1325 | 1544.5 | 117 | 2098 | 2025,2 | 97 | 2282 | 2637,4 | 116 | 1781 | 1870,4 | 105 | 546 | 736,5 | 135 |
| #### Узбекистан | 865 | 1030,1 | 125 | 853 | 1078,4 | 126 | 1485 | 1476,2 | 99 | 1785 | 1977,4 | 111 | 1352 | 1341,9 | 99 | 393 | 528,4 | 134 |
| Казахстан | 17 | 25,82 | 119 | 95 | 102,43 | 108 | 164 | 120,93 | 74 | 206 | 197,71 | 96 | 163 | 141,25 | 87 | 29 | 7 | 24 |
| Кыргызстан | 17 | 8,72 | 51 | 30 | 19,36 | 65 | 41 | 36,76 | 90 | 43 | 50,99 | 119 | 36 | 45,02 | 125 | 22 | 24,3 | 110 |
| Таджикистан | 183 | 149,7 | 82 | 347 | 344,33 | 99 | 408 | 391,26 | 96 | 248 | 411,89 | 166 | 230 | 342,17 | 149 | 102 | 176,8 | 173 |
| До Учкурганской гидростанции, включая | 443 | 395,16 | 89 | 396 | 426,35 | 108 | 566 | 691,54 | 122 | 663 | 879,83 | 133 | 507 | 576,55 | 114 | 218 | 260,9 | 120 |
| #### Узбекистан | 398 | 354,1 | 89 | 335 | 379,43 | 113 | 491 | 633,32 | 129 | 609 | 796,46 | 131 | 455 | 516,36 | 113 | 185 | 234 | 126 |
| Таджикистан | 37 | 34,5 | 93 | 43 | 38,49 | 90 | 47 | 32,82 | 70 | 27 | 46,31 | 172 | 27 | 27,04 | 100 | 20 | 9,6 | 48 |
| Кыргызстан | 8 | 6,56 | 82 | 18 | 10,43 | 58 | 26 | 25,4 | 98 | 27 | 37,06 | 137 | 25 | 33,15 | 133 | 13 | 17,3 | 133 |
| От Учкурганской гидростанции до Кайраккума включая | 111 | 107,23 | 97 | 157 | 144.42 | 92 | 225 | 229.23 | 102 | 226 | 272.78 | 121 | 181 | 215.99 | 119 | 79 | 98 | 124 |
| #### Узбекистан | 62 | 66,98 | 108 | 67 | 59.25 | 88 | 102 | 105.73 | 104 | 144 | 145.6 | 101 | 118 | 118.16 | 100 | 53 | 53 | 100 |
| Кыргызстан | 9 | 2,16 | 24 | 12 | 8.93 | 74 | 13 | 11.36 | 87 | 16 | 13.93 | 87 | 11 | 11.87 | 108 | 9 | 7 | 78 |
| Таджикистан | 40 | 38,09 | 95 | 78 | 76.24 | 98 | 110 | 112.14 | 102 | 66 | 113.25 | 172 | 52 | 85.96 | 165 | 17 | 38 | 224 |
| От Кайраккумского водохранилища до Чардары, включая | 529 | 756,97 | 143 | 772 | 971.72 | 126 | 1307 | 1104.4 | 84 | 1393 | 1484.8 | 107 | 1093 | 1077.9 | 99 | 249 | 377.6 | 152 |
| #### Узбекистан | 406 | 659.04 | 162 | 451 | 639.69 | 142 | 892 | 737.19 | 83 | 1032 | 1035.4 | 100 | 779 | 777.45 | 100 | 155 | 241.4 | 156 |
| Казахстан | 17 | 25.82 | 152 | 95 | 102.43 | 108 | 164 | 120.93 | 74 | 206 | 197.11 | 96 | 163 | 141.25 | 87 | 29 | 7 | 24 |
| Таджикистан | 106 | 72.11 | 68 | 226 | 229.60 | 102 | 251 | 246.3 | 98 | 155 | 252.33 | 163 | 151 | 229.17 | 152 | 65 | 129.2 | 199 |
| Кызыл-Кумский канал | 73 | 32.4 | 44 | 302 | 307.15 | 102 | 320 | 254.45 | 80 | 292 | 198.71 | 68 | 221 | 174.56 | 79 | 8 | 52.27 | 653 |
| Нижнее течение Чардары | 362 | 751.1 | 207 | 1460 | 1498.1 | 103 | 1391 | 1476.3 | 106 | 1540 | 1192.6 | 77 | 682 | 383.2 | 56 | 49 | 186.5 | 381 |

### Анализ режима эксплуатации  по «Кыргызэнергохолдинг»

| Наименование | 1992-1993 |  | 1993-1994 |  | 1994-1995 |  | 1995-1996 |  | 1996-1997 |  | 1997-1998 |  | 1998-1999 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мало-водье | Веге-тация | Мало-водье | Веге-тация | Мало-водье | Веге-тация | Мало-водье | Веге-тация | Мало-водье | Веге-тация | Мало-водье | Веге-тация | Мало-водье | Веге-тация |
| Потребление электроэнергии в Кыргызстане, млн.кВт | 6096 | 3823 | 6754 | 3694 | 7007 | 3470 | 7786 | 3783 | 7450 | 3496 | 7378 | 3559 | 7468 | 3627 |
| Производство электроэнергии, млн. кВт Всего: | 6278 | 4717 | 7251 | 5551 | 7163 | 5176 | 7372 | 5675 | 7958 | 5187 | 7010 | 4241 | 7733 | 6120 |
| включая электростанции | 4810 | 3935 | 6189 | 5293 | 6393 | 4831 | 6182 | 5348 | 6833 | 4816 | 5703 | 366 | 6851 | 5729 |
| Топливно-энергетические станции | 1468 | 782 | 1062 | 258 | 914 | 345 | 1091 | 328 | 1124 | 371 | 1307 | 555 | 881 | 391 |
| Экспорт электроэнергии Млн.кВт | 365 | 894 | 497 | 1857 | 156 | 1706 | - | 1894 | 1213 | 1691 | - | 682 | 490 | 2493 |
| Импорт электроэнергии Млн.кВт | 183 | - | - | - | - | - | 415 | - | 705 | - | 299 | - | 225 | - |